山东农业大学第七届测绘技能大赛实施细则

按《山东农业大学“南方测绘杯”测绘技能大赛章程》规定，配合我校测绘工程、遥感技术和空间信息专业课程设置、实验实习进度状况，决定于2011年12月24-25日在我校举办第六届测绘技能大赛。特制定本次大赛实践技能比赛实施细则。

一、总则

1．执行规范

本次实践技能比赛内容：四等水准测量。执行规范为：GB12898－91《国家三四等水准测量规范》。

2．参赛使用仪器

具有符合水准器的DS3光学水准仪和水准尺、尺垫。

3．竞赛内容

参赛小组在规定的时间内独立完成规定路线的四等水准测量。水准路线由5个指定水准点组成，组委会提供每组一个已知高程控制点。具体技术要求及评分标准见细则。

4．上交成果：

四等水准观测记录手薄，高程误差配赋计算成果。

5．说明

1)参赛队员须带有效证件（学生证或校园卡）参赛，在比赛开始之前务必将证件交到计时员手中，经计时员确认无误后方可进行比赛。比赛规定，各参赛队5名（或4名）成员中至少有一名女生，若出现缺人、冒名顶替等现象则取消本队参赛资格。

2）比赛开始之前，各组按编号领取仪器、数据记录表，队长在仪器领取处签名。计算器由参赛队员自备。到达比赛地点之后，各队有五分钟的时间试用仪器。五分钟过后，各队将仪器重新收回仪器箱，收起三角架摆放在地面上，经计时员许可后方可开始比赛，自此计时员开始计时。

3）比赛过程中，各队从指定站点测起，小组中每人观测不少于一测段，否则取消本队评奖资格。

二、实施细则

1．测量要求：

1）小组成员轮流完成指定闭合路线的四等水准测量，从指定的已知高程点起、测定5个指定水准点的高程，并闭合到原高程点；

2）观测时前、后视距离必须根据上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在手薄中；

3）观测顺序为“后－后－前－前”，观测记录格式见附件2。

2.比赛要求：

1）各组观测路线的起始点及待定点由竞赛委员会事先确定，各组现场抽签确定点组。

2）记录必须用竞赛委员会发的有盖章的记录手薄。

3）水准测量各组设站数不限。

4）测量员、记录员、扶尺员必须轮换，每人至少观测一测段、记录一测段，记录表中相应位置要注明观测员和记录员姓名。

5）计算表格由组委会提供，格式见附件3，内业计算现场完成，计算结果取位至0.001m。

6）各小组独立作业，不允许妨碍或阻挡其他小组的观测，经劝告无效者取消比赛资格。

7）比赛期间，为保障人身和仪器安全，在迁站期间不允许携带仪器跑步前进。

3.技术要求：

1）观测按相应的测量标准的要求执行。

2）记簿应记录完整，符合规定，记录规定见附件1。

3）记录和计算按规范执行。计算表中应注明高差闭合差和高差闭合差容许值。观测限差见表1。

表1：  四等水准测量基本技术要求

| 项目 | 视线长度(m) | 前后视距差(m) | 前后视累积差 (m) | 黑红面读数之差(mm) | 黑红面高差较差(mm) | 路线闭合差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限差 | ≤100 | ≤3.0 | ≤10.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤20L |

注：L为水准路线长度，以km计。

4．评分标准

以参赛队完成作业的速度、观测质量和计算结果评定成绩，其中速度占60%，成果质量占25％，计算结果占15％。

1）时间（60分）：

裁判宣布开始，测量计时同时开始，到仪器装箱、上交成果计时结束。以完成任务的时间为准（以分钟计）计分，得分计算方法：

设该项成绩满分为50分，所有参赛组中最先完成的时间为T1，最晚完成的时间为，各组成绩Si（时间计为Ti），按下列公式计算：

Si=(1−Ti−T1Tn−T1×40%)×60

2）观测质量 (25分）

外业观测要求：

a.每一测站限差及计算考核满分10分，以技术要求中所列项目为考核对象，符合规范规定限差为合格，每超限一处扣2分，扣完为止。

b.记录规范性（占15分）：考核项目有：记录工整、符合记录规定，计算准确等。记录整体潦草扣2分；记录不完整扣2分；计算结果划改、“就字改字”、计算错误（含计算不完整）每出现一处扣2分，扣完为止。

c.观测原始数据中的cm、mm不得更改，但可以通过测站复测更正，复测应注明原因，否则，每出现一处扣2分，扣完为止。外业记录不得使用橡皮，出现用橡皮擦除痕迹每出现一处扣10分，扣完为止。

记录表格中每出现一处不规范记录，扣2分

外业观测中出现如下情形裁判委员会酌情扣分

仪器1m内无人看管；水准点、转点尺垫使用不正确；观测员与记录员是否有效交换；比赛中跑行，不安设计路线进行；记录员没有回报（复颂）读数就记录；未佩戴校园卡、不穿警示衣；测站观测次序不准确；比赛技术仪器箱未扣好，比赛过程中附件遗失等

3）计算成果（15分）

a. 水准路线闭合差（7分），若闭合差满足要求，本项得8分，否则扣25分。

b.高程检查（8分）：求得的水准点高程与已知值比较，差值不得超过±2cm，每超限一个点扣2分。

计算表格中每出现一处不规范记录，扣2分。

附件1：记录规定：

- 记录按顺序记录，水准测量不得空栏。

- 手簿不得空页、撕页

- 不得转抄成果；

- 不得涂改、就字改字；

- 不得连环涂改；

- 不得用橡皮擦，刀片刮；

- 字迹清晰工整

- 手薄保持整洁

山东农业大学测绘实验中心

2011年9月26日